# Смесительный узел фанкойла GHF-2 1/2" Профи

|  | Присоединение; НР 1/2''. Макс. рабочее давление, бар; 6. Рабочая температура теплоносителя, °С; +5 … +95. Электропитание привода, В (~50Гц); 230. Мощность привода, Вт; 1,3. Kv клапана; 2,5. Габариты узла (Д × Ш × Г), мм; 450×230×120. |
| --- | --- |

# В состав смесительного узла фанкойла GHF-2 1/2" Профи входят:

| Американка прямая 1/2" | 2 шт |
| --- | --- |
| Балансировочный клапан 1/2" | 1 шт |
| Бочонок 1/2" | 2 шт |
| Клапан 3-х ходовой с приводом GVM-2320A23 (3/4") | 1 шт |
| Ниппель 1/2" | 1 шт |
| Тройник 1/2" | 1 шт |
| Фильтр 1/2" | 1 шт |
| Фитинг Ду 15 × НР 1/2" | 4 шт |
| Футорка 3/4"×1/2" | 3 шт |
| Гофрированный патрубок Ду 15 (L=250 мм) | 2 шт |

# Технические характеристики

| Присоединение | НР 1/2'' |
| --- | --- |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Рабочая температура теплоносителя, °С | +5 … +95 |
| Электропитание привода, В (~50Гц) | 230 |
| Мощность привода, Вт | 1,3 |
| Kv клапана | 2,5 |
| Габариты узла (Д × Ш × Г), мм | 480×215×120 |

|  | Размеры водяной обвязки для фанкойла |  | Комплектация: Обвязка для фанкойла; Привод трёхходового клапана; Комплект утеплителей. Технические характеристики: Размер труб: 1/2“; Питание привода: ~230V; Управление приводом: двухпозиционное; |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсоединить крепёжные гайки от гибкой трубы обвязки путём простого снятия |  | Подсоединить гайки к подсоединительным отверстиям фанкойла. При подсоединении необходимо использовать уплотнитель |  |
|  |  |  | Вид сверху |
| Вставить до упора трубы обвязки в гайки, подсоединённые к фанкойлу. Плотно затянуть гайки, используя два гаечных ключа. |  | При необходимости согнуть трубы обвязки в нужную сторону. |  |
| Обернуть трёхходовой клапан утеплителем, прилагаемым в комплекте |  | Подключить привод трёхходового клапана |  |