# Смесительный узел фанкойла GHF-1 3/4" Профи

|  | Присоединение; НР 3/4''. Макс. рабочее давление, бар; 6. Рабочая температура теплоносителя, °С; +5 … +95. Электропитание привода, В (~50Гц); 230. Мощность привода, Вт; 1,3. Kv клапана; 2,5. Габариты узла (Д × Ш × Г), мм; 470×250×120. |
| --- | --- |

# В состав смесительного узла фанкойла GHF-1 3/4" Профи входят:

| Американка прямая 3/4" | 2 шт |
| --- | --- |
| Бочонок 3/4" | 2 шт |
| Балансировочный клапан 3/4" | 1 шт |
| Клапан 3-х ходовой с приводом GVM-2320A23 (3/4") | 1 шт |
| Ниппель 3/4" | 1 шт |
| Тройник 3/4" | 1 шт |
| Фильтр 3/4" | 1 шт |
| Фитинг Ду 20 × НР 3/4" | 4 шт |
| Гофрированный патрубок Ду 20 (L=250 мм) | 2 шт |
| Термоизоляция Insulflex (L=225 мм) | 2 шт |

|  | Размеры водяной обвязки для фанкойла |  | Комплектация: Обвязка для фанкойла; Привод трёхходового клапана; Комплект утеплителей. Технические характеристики: Размер труб: 3/4“; Питание привода: ~230V; Управление приводом: двухпозиционное; |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсоединить крепёжные гайки от гибкой трубы обвязки путём простого снятия |  | Подсоединить гайки к подсоединительным отверстиям фанкойла. При подсоединении необходимо использовать уплотнитель |  |
|  |  |  | Вид сверху |
| Вставить до упора трубы обвязки в гайки, подсоединённые к фанкойлу. Плотно затянуть гайки, используя два гаечных ключа. |  | При необходимости согнуть трубы обвязки в нужную сторону. |  |
| Обернуть трёхходовой клапан утеплителем, прилагаемым в комплекте |  | Подключить привод трёхходового клапана |  |